PLC_X86_V020版本全面测试_202502_V1.0

- 功能性测试

| 序号 | 测试项目 | 测试小项 | 测试结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1800_NOTV | 1800_TV | 1800P_NOTV | 1800P_TV | 2000 | 2400 |
| 1 | 不同机型的授权 | 分TV 非TV | OK | OK | OK | OK | √ | √ |
| 2 | 限总线轴 |  | OK | OK | OK | OK | OK | √ |
| 3 | 自动U盘/SD卡 导入导出程序（新增配方） |  | OK | OK | OK | OK | OK | √ |
| 4 | 核心划分 | 任务名称后缀 _CPU0 _CPU1这种方式 | OK | OK | OK | OK | OK | √ |
| 5 | PLC shell指令 | cpu load | OK | OK | OK | OK | OK | √ |
| 6 |  | ip的设置与获取 | OK | OK | OK | OK | OK | √ |
| 7 |  | rtc的设置与获取 | OK | OK | OK | OK | OK | √ |
| 8 |  | 程序导入导出功能 | OK | OK | OK | OK | OK | √ |
| 9 | 确认.cfg是否全部OK | CODESYSControl_1800.cfg CODESYSControl_1800P.cfg CODESYSControl_1800_NOTV.cfg CODESYSControl_1800P_NOTV.cfg CODESYSControl_2000.cfg CODESYSControl_2400.cfg | OK | OK | OK | OK | OK | √ |
| 10 | 备份log功能是否有效 /var/opt/codesys |  | OK | OK | OK | OK | √ | √ |
| 11 | 验证 powerdown 功能 | 上电后掉电，看是否杀掉filetest进程 | OK | OK | OK | OK | √ | √ |
| 12 | RESET按键 | 复位ip | OK | OK | OK | OK | 无 | 无 |
| 13 |  | 复位程序 | OK | OK | OK | OK |  |  |
| 14 | 不同机型确认各网卡上电IP |  | OK | OK | OK | OK | √ | √ |
| 15 | 确认不同机型ethercat网卡分核，以及1800P的核心划分 |  | OK | OK | OK | OK | √ | √ |
| 16 | PlcProduct.txt | 1800 1800P 2000 2400 1800_NOTV 1800P_NOTV | OK | OK | OK | OK | OK | √ |
| 17 | 闪灯&掉电保持&PLC工具 | 1800x确认闪灯和RST（网口和实体） 2000x确认闪灯和RST（网口和串口） 掉电保持（1800x 直接关 2000x是poweroff） 软件加解密 软件改版本号（各型号改后是否有问题） | OK | OK | OK | OK | OK | √ |
| 18 | 确认硬盘序列号拷贝 到 /var/opt/codeys |  | OK | OK | OK | OK | OK | √ |
| 19 | 根据CPU型号，判断或修改PlcProduct.txt中的型号 |  | OK | OK | OK | OK | OK | √ |
| 20 | MODBUS 各通讯设置测试，（数据位，停止位，奇偶检验，波特率）分别配威纶通人机。 2000 2400 com1被占 | 232 | OK | OK | OK | OK | √ | √ |
| 21 |  | 485 | OK | OK | OK | OK | √ | √ |
| 22 |  | 网口 | OK | OK | OK | OK | √ | √ |
| 23 | 启停 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 24 | 本地IO | 1800P | 无 | 无 | OK | OK | 无 | 无 |
| 25 | ect带伺服（eth2） eip带eip (eth1) IDE连(eth0) 其他网口 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 26 | 版本信息确认 | /var/opt/codesys | OK | OK | OK | OK | OK | √ |
| 27 | 出机镜像确认 | /var/opt/codesys目录为空程序。 |  |  |  |  |  | √ |

- 稳定性测试

  - 1800_NOTV

带轴 EtherCAT_Task 周期500us 16轴 任务优先级 0 浮点数循环次数 10000次

MainTask 周期500us 任务优先级 1 浮点数循环次数10000次

测试结果：

EIP做从站;

ModbusTCPSlave做本地从站接收500word数据：

MODBUS_RTU_Slave做本地从站接收500word数据：

测试结果：

RTU出现一次超时断联。恢复后无异常。

人机测试

用了100个BOOL、1000个WORD、1000个LREAL数组分别测试CODESYS_V3、OPCUA、本地从站

伺服混搭测试

用1800_NOTV带8个安驰、8个高创的轴进行测试，EtherCAT_Task 周期500us 16轴 任务优先级 0 浮点数循环次数 10000次，MainTask 周期4ms 任务优先级 1 浮点数循环次数10000次

测试结果：

测试结果：测试正常，性能达标，符合预期结果。

  - 1800_TV

带轴 EtherCAT_Task 周期500us 16轴 任务优先级 0 浮点数循环次数 10000次

MainTask 周期500us 任务优先级 1 浮点数循环次数10000次

测试结果：

EIP做从站

ModbusTCPSlave做本地从站接收500word数据：

MODBUS_RTU_Slave做本地从站接收500word数据：

测试结果：测试正常，性能达标，符合预期结果。

人机测试

用了100个BOOL、1000个WORD、1000个LREAL数组分别测试CODESYS_V3、OPCUA、本地从站

伺服混搭测试

用1800_NOTV带8个安驰、8个高创的轴进行测试，EtherCAT_Task 周期500us 16轴 任务优先级 0 浮点数循环次数 10000次，MainTask 周期4ms 任务优先级 1 浮点数循环次数10000次

测试结果：

  - 1800P_NOTV

带轴 EtherCAT_Task 周期500us 16轴 任务优先级 0 浮点数循环次数 10000次

MainTask 周期500us 任务优先级 1 浮点数循环次数10000次

测试结果：

EIP测试，测试数据75组收发

TCP做主站，500Word类型数据收发

RTU做主站 500Word类型数据收发

测试结果：

RTU出现一次超时断联。

恢复后无异常。

  - 1800P_TV

带轴 EtherCAT_Task 周期500us 16轴 任务优先级 0 浮点数循环次数 10000次

MainTask 周期500us 任务优先级 1 浮点数循环次数10000次

增加脉冲输入输出，自发自收，挂在EtherCAT任务下

测试结果：

EIP测试，测试数据75组收发

Modbus TCP主站测试 500word数据类型收发

modbus RTU主站

测试结果：测试正常，性能达标，符合预期结果。

  - 2000

待补充128轴的测试

总线任务周期500us 16轴 任务优先级0 +RTU、TCP本地从站、EIP做主站

MainTask 周期4ms任务优先级 1 浮点数循环次数5000次

测试结果：

测试结果：测试正常，性能达标，符合预期结果。

总线任务周期250us 16轴 任务优先级0 +RTU、TCP本地从站、EIP做主站

MainTask 周期4ms任务优先级 1 浮点数循环次数5000次

测试结果：

测试结果：测试正常，性能达标，符合预期结果。

  - 2400

总线任务周期500us 16轴 任务优先级0 +RTU、TCP做主站（挂在MainTask任务周期下）、EIP做从站

MainTask 周期4ms任务优先级 1 浮点数循环次数5000次

测试结果：

测试结果：测试正常，性能达标，符合预期结果。

总线任务周期125us 16轴 任务优先级0 +RTU、TCP做主站（挂在MainTask任务周期下）、EIP做从站

MainTask 周期4ms任务优先级 1 浮点数循环次数5000次

测试结果：

测试结果：测试正常，性能达标，符合预期结果。

2400 250us 32轴 任务优先级0 MainTask 周期4ms任务优先级 1 浮点数循环次数5000次

测试结果：测试正常，性能达标，符合预期结果。

抗干扰测试

见CE证书

反复上下电测试

2000增加看门狗后测试，以下为增加关狗操作测试。

2400正在测试-看门狗已加 关狗测试未加

高温测试

CPU温度测试